Automaty AZRS-2 i AZRS-3

Protokoły komunikacyjne

Wersja standardowa (bez dodatkowego modułu komunikacyjnego)

Z przodu

- USB micro – Modbus RTU

Z boku (z góry)

- port szeregowy RS232, RS485, opto (do wyboru) – Modbus RTU

Porty z przodu oraz z boku (z góry) pracują równolegle.

Wersja z dodatkowym modułem komunikacyjnym

Z przodu

- USB micro – Modbus RTU

Z boku (z góry)

- port szeregowy RS232, RS485, opto (do wyboru) – Modbus RTU lub IEC-103 (do wyboru)

- LAN RJ45 – IEC-61850

Jednocześnie pracuje IEC-61850 na LAN i jeden wybrany Modbus RTU lub IEC-103 na wybranym porcie szeregowym.

Porty z przodu oraz z boku (z góry) pracują równolegle.